Taller número 5

de la clase

Electiva B1

Fabio Moya Camacho

Profesor

Universidad de la Guajira

Manual del paso a paso del taller numero 5

Yonatha Mendoza Molina

Estudiante

Electiva y Profundización B1

Universidad de la Guajira

Facultad de ingeniería

Ingeniería de sistemas

Riohacha – La Guajira

2022

WLAN MEDIANTE PUENTE

MATERIALES REQUERIDOS

- Cable utp de 2 mts cantidad 3

- SW administrable

- Router941, Rb931

PROCEDIMIENTO

- Identificar los elementos que intervienen en la Red

- Designar la numeración de los componentes en el esquema o diseño entregado según norma.

- Describir el funcionamiento de cada uno de los elementos de la Red.

- Describir el funcionamiento general del esquema, en estado normal y en ejecución.

- Primero vamos a Wireless, segurity profiles añadimos una le damos un name, en mode le colocamos dynamic keys, activamos wpa2-psk, tkip, tkip y en wpa2 pre-shared key le damos una contraseña.

- Segundo vamos a interface y activamos la wlan y la configuramos

- Mode lo dejamos en ap bridge

- SSDI le damos un nombre

- Security profile el que añadimos anteriormente

- Vamos a bridge y creamos un puente

- En Bridge port configuramos el port 1 de la wlan y un port 2 para el ether1

- Ahora configuramos el DHCP-cliente

- Configuramos la DNS

- Nos conectamos a la WIFI y entramos a google a ver si tenemos internet.